Kiến trúc máy tính 	 	TS. Trần Ngô Như Khánh

LAB 2: CÁC KIỂU ĐỊNH VỊ VÀ THANH GHI CỜ

Lý thuyết

- Giả sử AX=0500h,  BX = 1000h, SI = 1500h, DI = 2000h, [DS:1000] = 0100h, [DS:1500] = 0150h, [DS:2000] = 0200h, [DS:2500] = 0250h, [DS:3000] = 3000h, và biến BETA là biến từ năm ở địa chỉ ô 1000h. Trong các lệnh sau đây, nếu hợp lệ, hãy cho biết địa chỉ ô của toán hạng nguồn hoặc thanh ghi và kết quả lưu trong toán hạng đích. Nếu lệnh không hợp lệ, giải thích tại sao?

  - MOV DL, SI

- Không hợp lệ vì SI là thanh ghi 16 bit, còn DL là thanh ghi 8 bit.

  - MOV DI, [DI]

DI=0200h

  - ADD AX, [SI]

AX=0650h

  - SUB BX, [DI]

BX=0800h

  - LEA BX, BETA[BX]

BX=0200h

  - ADD [SI], [DI]

=> Không hợp lệ vì 2 vùng nhớ không thể cộng dồn với nhau.

g) ADD BH, [BL]

=> Không hợp lệ vì thanh ghi không thể ghi dưới dạng vùng nhớ

h) ADD AH, [SI]

AH=55h

i) MOV AX, [BX+DI+BETA]

=> Không đề cập tới vùng nhớ 4000h.

- Giả sử DI = 2000h, [DS:2000] = 0200h. Hãy cho biết địa chỉ ô của toán hạng nguồn và kết quả lưu trong toán hạng đích sau khi thực hiện lệnh MOV DI, [DI]

DI=0200h

- Giả sử AX =  0500h, SI = 1500h, [DS:1500]=0150h. Hãy cho biết địa chỉ ô của toán hạng nguồn và kết quả lưu trong toán hạng đích của lệnh ADD AX, [SI]

AX=0650h

- Giả sử AX = 1000h, [DS:2000] = 0200h và BETA là biến từ nằm ở địa chỉ ô 1000h. Hãy cho biết địa chỉ ô của toán hạng nguồn và kết quả lưu trong toán hạng đích khi thực hiện lệnh LEA BX, BETA[BX]

BX=

- Với khai báo: A  DB 1, 2, 3; Hãy cho biết trị của toán hạng đích khi thực hiện lệnh MOV AH, BYTE PTR A

- Với khai báo: B  DW 4, 5, 6; Hãy cho biết trị của toán hạng đích khi thực hiện lệnh MOV AX, WORD PTR B

II. Bài tập

Thực hiện các bài tập sau và kiểm tra lại bằng cách Debug chương trình

- Cho biết nội dung của toán hạng đích và trị các cờ CF, SF, ZF, PF và OF sau khi thực hiện các lện sau:

  - ADD AX, BX ;Với AX = 7FFFh, BX = 1

CF=0

SF=1

ZF=0

PF=1

OF=1

  - SUB AL, BL ;Với AL = 1, BL= FFh

c) DEC AL  	;Với AL = 0 d) NEG AL  	;Với AL = 7Fh

  - XCHG AX, BX ;Với AX = 1ABCh, BX = 712Ah

  - ADD AL, BL ;Với AL = 80h, BL = FFh

  - SUB AX, BX ;Với AX = 0, BX = 8000h

Trang 1

Kiến trúc máy tính 	 	TS. Trần Ngô Như Khánh

  - NEG AX  	;Với AX = 1

- Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh ADD AX, BX và trạng thái cờ tràn (có hoặc không dấu) có xảy ra ra không với:

  - AX = 512Ch, BX = 4185h

  - AX = FE12h, BX = 1ACBh

  - AX = E1E4h, BX = DAB3h

  - AX = 7132h, BX = 7000h

  - AX = 6389h, BX = 1176h

- Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh SUB AX, BX và trạng thái cờ tràn (có hoặc không dấu) có xảy ra không với:

  - AX = 2143h, BX = 1986h

  - AX = 81FEh, BX = 1986h

  - AX = 19BCh, BX = 81FEh

  - AX = 0002h, BX = FE0Fh

  - AX = 8BCDh, BX = 71ABh

Tài liệu tham khảo:  Nguyễn Minh Tuấn - Giáo trình Hợp ngữ, Khoa CNTT, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

Trang 2